Övergripande beskrivning av FMV materielförteckningar

Materielförteckningar för område Flyg & Rymd

Materiel inom område Flyg & Rymd är den materiel och de övriga förnödenheter som flygvapnet äger och/eller har luftvärdighetsansvar för i alla försvarsgrenar. Flygmateriel utgör en delmängd av materielen inom område Flyg & Rymd.

Område Flyg & Rymd materielförteckningar utgörs av:

- Reservdelskataloger

– Entypskataloger

– Samlingskataloger

- Sats- och tillbehörslistor

- Schemaböcker

Materielförteckningar för område Mark

Materiel inom område mark är den materiel och de övriga förnödenheter som armén äger och/eller har trafikvärdighetsansvar för i alla försvarsgrenar.

Område Mark materielförteckningar utgörs av:

- Reservdelskataloger

- Sats- och tillbehörslistor

Materielförteckningar för område Sjö

Materiel inom område Sjö är den materiel och de övriga förnödenheter som marinen äger och/eller har sjövärdighetsansvar för i alla försvarsgrenar.

Område Sjö materielförteckningar utgörs av:

- Reservdelskataloger

Reservdelskatalog

- Reservmaterielförteckning

Installationskatalog

- Sats- och tillbehörslistor

Materielförteckningar för område Gem

Område Gem materielförteckningar utgörs av:

- Reservdelskataloger

- Sats- och tillbehörslistor.

Materielförteckningar för Sjukvårdsmateriel

Sjukvårdsmateriel är den materiel och de övriga förnödenheter som FMV/FömedC (Försvarsmedicincentrum) äger och/eller har funktionsansvar för.

Område sjukvårdsmateriel materielförteckningar utgörs av:

- Reservdelskataloger

- Sats- och tillbehörslistor

Beskrivning av olika materielförteckningstyper

Inledning

Följande avsnitt ger en relativt detaljerad beskrivning av de materiel- förteckningstyper som redovisas i avsnitt ovan.

Syftet med avsnittet är

- att ge FMVs ansvariga och handläggare hjälp att välja lämplig mate- rielförteckningstyp vid nyframtagning av materielförteckningar

- att ge övriga intressenter en överblick av vilka materielförteckningstyper som förekommer, vilka målgrupper de vänder sig till och vilken omfattning de normalt har.

Sats- och tillbehörslistor

Syfte

Sats- och tillbehörslistor används för redovisning av förnödenheter som ingår i satser och artiklar med tillbehör. De används även som underlag för inventering av materiel, satspackning och kan även användas som kvitteringshandling. Sats- och tillbehörslistor ingår även som förnödenheter i respektive satser och artiklar med tillbehör.

För varje sats och artikel med tillbehör skall satslista respektive tillbehörslista tas fram.

OBS
En tillbehörslista är unik för en eller flera artiklar (versioner). Ett objekt kan aldrig ha mer än en lista.

Målgrupp

Förbandspersonal och förrådspersonal

Indatering i PMF

Satslistor och tillbehörslistor genereras med hjälp av system PMF. FMVs/ FömedC handläggare upphandlar eller skapar underlag till sats- och tillbehörslistor och indateringen genomförs av leverantör/FM/FMV.

Reservdelskatalog

Syfte

Reservdelskataloger har till uppgift att vara:

- underlag vid identifiering och beställning av reservdelar

- underlag vid felrapportering

- underlag vid materielunderhåll

- underlag vid utbildning

- underlag vid utredning och planering

- stödunderlag vid utgallring

Målgrupp

Underhållspersonal och tekniska handläggare.

Indatering i PMF

Reservdelskataloger genereras med hjälp av system PMF. FMVs handläggare upphandlar underlag till reservdelskataloger och indateringen genomförs av leverantören.

Reservmaterielförteckning

Syfte

Reservmaterielförteckningar har till uppgift att vara:

- underlag vid beställning av reservdelar

- underlag vid felrapportering

- underlag vid materielunderhåll

- underlag vid utredning och planering

- stödunderlag vid utgallring

Målgrupp

Underhållspersonal på marinbaser samt fartygets besättning.

Indatering i PMF

Reservmaterielförteckningar genereras med hjälp av system PMF. FMVs handläggare upphandlar underlag till reservmaterielförteckning och indatering genomförs av leverantören.

Installationskatalog

Syfte

Installationskatalogen är en förenklad reservdelskatalog, utan bilder, på apparatnivå. Av installationskatalogen framgår även var ombord en viss installation (delsystem) är placerad.

Målgrupp

Underhållspersonal på marinbaser samt fartygets besättning.

Indatering i PMF

Delar av Installationskatalogen genereras med hjälp av system PMF. FMVs handläggare upphandlar underlag till installationskataloger och indatering genomförs av leverantören.

Schemabok

Syfte

Schemaböcker används främst för felsökning och undervisning men kan även användas för att identifiera och beställa ingående delar

Målgrupp

Underhållspersonal främst på främre och bakre regional underhållsnivå.

Indatering i PMF

Genomförs av leverantören.